Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 5

Форма проведения: Практическая работа

Тема: «Обработка поперечных срезов полотенца»

1 вариант

(самостоятельно)

Цель: Объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи промежуточной аттестации:

Показать умение:

- читать технологическую карту;

- планировать предстоящую работу;

- выполнять обработку поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом;

- анализировать качество работы;

- соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

- самостоятельно подбирать инструменты и приспособления;

- организовывать рабочее место.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, деталь кроя, линейка, портновский мел, гладильная доска и утюг, швейная машина.

Критерии выполненной практической работы:

- Ширина швов вподгибку по всей длине одинакова и равна 10 мм;

- Машинная строчка ровная, выполнена на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба;

- Машинная закрепка выполнена в начале и конце строчки;

- Швы хорошо приутюжены.

- Изделие хорошо отутюжено и сложено.

Инструкционная карта по обработке поперечного среза на полотенце.

| № | Наименование операции | Технология выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обработать поперечные срезы. | 1. Перегнуть поперечный срез детали на изнаночную сторону на 15 мм, заметать по сгибу. |
|  |  | 2. Отложить по линейке 10 мм от сгиба, подогнуть срез, заметать. |
|  |  | 3. Застрочить на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, закрепить начало и конец строчки. |
|  |  | 4. Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить шов. |
|  |  | 5. Выполнить обработку противоположного поперечного среза по пунктам 1-3 |
| 2. | Отутюжить готовое изделие, сложить. |  |

Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 5

Форма проведения: Практическая работа

Тема:«Обработка поперечных срезов полотенца»

2 вариант

(с организующей и направляющей помощью педагога)

Цель: Объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи промежуточной аттестации:

Показать умение

- читать технологическую карту;

-выполнятьобработку поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом;

- соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

-анализировать качество работы;

- организовывать рабочее место.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, деталь кроя, линейка, портновский мел, гладильная доска и утюг, швейная машина.

Критерии выполненной практической работы:

- Ширина швов вподгибку по всей длине одинакова и равна 10 мм;

- Машинная строчка ровная, выполнена на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба;

- Машинная закрепка выполнена в начале и конце строчки;

- Швы хорошо приутюжены.

- Изделие хорошо отутюжено и сложено.

Инструкционная карта по обработке поперечного среза на полотенце.

| № | Наименование операции | Технология выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обработать поперечные срезы. | 1. Перегнуть поперечный срез детали на изнаночную сторону на 15 мм, заметать по сгибу. |
|  |  | 2. Отложить по линейке 10 мм от сгиба, подогнуть срез, заметать. |
|  |  | 3. Застрочить на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, закрепить начало и конец строчки. |
|  |  | 4. Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить шов. |
|  |  | 5. Выполнить обработку противоположного поперечного среза по пунктам 1-3 |
| 2. | Отутюжить готовое изделие, сложить. |  |

Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 6

Форма проведения: Практическая работа

Тема: «Трусы-плавки. Обработка нижних срезов косой обтачкой».

1 вариант

(самостоятельно)

Цель: Объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи промежуточной аттестации:

Показать умение

- читать план и выполнять работу по плану;

- выкроить обтачку равной шириной по всей длине;

- стачать обтачку в кольцо;

- выполнить ровную строчку 1-2 мм

- соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

- организовывать рабочее место.

- анализировать качество работы;

- самостоятельно подбирать инструменты и приспособления.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, выкройки, линейка и сантиметровая лента, портновский мел, гладильная доска и утюг, швейная машина.

Ход работы:

- Измерить нижние срезы трусов-плавок сантиметровой лентой. Отмерить косую обтачку по мерке с припуском на шов 10 мм.

- Сметать и стачать косую обтачку в кольцо. Разутюжить шов, срезать уголки. Сложить обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, сметать срезы.

- Наложить обтачку на изнаночную сторону трусов срезами к срезам изделия, уравнять все срезы, приметать. Обтачать нижние срезы трусов по обтачке на расстоянии 10 мм от срезов. Выполнить надсечки на закруглённом срезе шва, не задевая машинную строчку.

- Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм.

- Наметать обтачку на деталь трусов, придавая сгибу обтачки форму обрабатываемого среза. Настрочить на расстоянии 1-2 мм от сгиба.

- Удалить нитки временного назначения, приутюжить.

Проверка качества работы:

- Ширина обтачки равна 15 мм;

- Строчка ровная, проложена на расстоянии 1-2 мм от сгиба;

- Ширина канта из обтачки по изнаночной стороне равна 1-2 мм;

- Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 6

Форма проведения: Практическая работа

Тема:«Трусы-плавки. Обработка нижних срезов косой обтачкой».

2 вариант

(с организующей и направляющей помощью педагога)

Цель: Объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи промежуточной аттестации:

Показать умение

- читать план и выполнять работу по плану;

-выкроить обтачку равной шириной по всей длине;

- стачать обтачку в кольцо;

- выполнить ровную строчку шириной 1-2 мм;

- соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

-анализировать качество работы;

- организовывать рабочее место.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, выкройки, линейка и сантиметровая лента, портновский мел, гладильная доска и утюг, швейная машина.

Ход работы:

1. Измерить нижние срезы трусов-плавок сантиметровой лентой. Отмерить косую обтачку по мерке с припуском на шов 10 мм.

2.Сметать и стачать косую обтачку в кольцо. Разутюжить шов, срезать уголки. Сложить обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, сметать срезы.

3.Наложить обтачку на изнаночную сторону трусов срезами к срезам изделия, уравнять все срезы, приметать. Обтачать нижние срезы трусов по обтачке на расстоянии 10 мм от срезов. Выполнить надсечки на закруглённом срезе шва, не задевая машинную строчку.

4.Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм.

5.Наметать обтачку на деталь трусов, придавая сгибу обтачки форму обрабатываемого среза. Настрочить на расстоянии 1-2 мм от сгиба.

6.Удалить нитки временного назначения, приутюжить.

Проверка качества работы:

1.Ширина обтачки равна 15 мм;

2.Строчка ровная, проложена на расстоянии 1-2 мм от сгиба;

3.Ширина канта из обтачки по изнаночной стороне равна 1-2 мм;

4.Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 7

Форма проведения: Практическая работа

Тема:«Раскладка деталей выкройки юбки на ткани, раскрой»

1 вариант

(самостоятельно)

Цель:Объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи промежуточной аттестации:

Показать умение

- читать план и выполнять работу по плану;

- выполнять раскладку выкроек на ткани;

- отмерять припуски на швы;

- раскраивать детали без надрезов;

- соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

- организовывать рабочее место;

- анализировать качество работы.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, выкройки, линейка и сантиметровая лента, портновский мел, гладильная доска и утюг.

Ход работы:

- Подготовить ткань к работе: проверить качество ткани – нет ли разрывов, недостатков крашения, определить лицевую и изнаночную стороны, направление рисунка, срезать кромку, проутюжить ткань с увлажнением.

- Сложить ткань по долевой нить лицевой стороной внутрь, уровнять долевые срезы, сколоть, выровнять поперечные срезы.

- Наложить детали выкроек на ткань, приколоть булавками, обвести контуры.

- Отложить величину припусков на обработку срезов и провести новые линии контуров выкройки.

- Раскроить детали юбки по линиям припусков.

- Отколоть детали выкроек от ткани, аккуратно сложить детали кроя.

Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 7

Форма проведения: Практическая работа

Тема:«Раскладка деталей выкройки юбки на ткани, раскрой»

2 вариант

( с организующей и направляющей	 помощью педагога)

Цель: Объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи:

Показать умение

- уметь читать план и выполнять работу по плану;

- выполнить раскладку выкроек на ткани;

- отмерить припуски на швы;

- раскроить детали без надрезов;

- соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

- организовывать рабочее место;

- анализировать качество работы.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, выкройки, линейка и сантиметровая лента, портновский мел, гладильная доска и утюг.

Ход работы:

- Подготовить ткань к работе: проверить качество ткани – нет ли разрывов, недостатков крашения, определить лицевую и изнаночную стороны, направление рисунка, срезать кромку, проутюжить ткань с увлажнением.

- Сложить ткань по долевой нить лицевой стороной внутрь, уровнять долевые срезы, сколоть, выровнять поперечные срезы.

- Наложить детали выкроек на ткань, приколоть булавками, обвести контуры.

- Отложить величину припусков на обработку срезов и провести новые линии контуров выкройки.

- Раскроить детали юбки по линиям припусков.

- Отколоть детали выкроек от ткани, аккуратно сложить детали кроя.

Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 7

Форма проведения: Практическая работа

Тема:«Раскладка деталей выкройки юбки на ткани, раскрой»

3 вариант

( со всеми видами помощи)

Цель:Объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи промежуточной аттестации:

Показать умение:

- работу по плану;

- выполнять раскладку выкроек на ткани;

- отмерять припуски на швы;

- раскраивать детали без надрезов;

- соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

- организовывать рабочее место.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, выкройки, линейка и сантиметровая лента, портновский мел, гладильная доска и утюг.

Ход работы:

- Подготовить ткань к работе: проверить качество ткани – нет ли разрывов, недостатков крашения, определить лицевую и изнаночную стороны, направление рисунка, срезать кромку, проутюжить ткань с увлажнением.

- Сложить ткань по долевой нить лицевой стороной внутрь, уровнять долевые срезы, сколоть, выровнять поперечные срезы.

- Наложить детали выкроек на ткань, приколоть булавками, обвести контуры.

- Отложить величину припусков на обработку срезов и провести новые линии контуров выкройки.

- Раскроить детали юбки по линиям припусков.

- Отколоть детали выкроек от ткани, аккуратно сложить детали кроя.

Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 8

Форма проведения: Практическая работа

Тема: «Обработка нижнего среза кокетки оборкой на образце».

1 вариант

( самостоятельно)

Цель: Объективное установление фактического уровня освоения и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи промежуточной аттестации:

Показать умение:

- читать план и выполнять работу по плану;

- раскроить деталь оборки;

- распределять сборки равномерно по всей детали оборки;

- выполнить ровную машинную строчку притачивания кокетки к основной детали с закрепками;

- соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

- следить за организацией рабочего места;

- анализировать качество работы.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, выкройки, линейка и сантиметровая лента, портновский мел, швейная машина,  гладильная доска и утюг.

Ход работы:

- Раскроить деталь оборки в полтора раза длиннее линии притачивания.

- Обработать отлетной срез оборки одним из видов обработки.

Проложить по срезу притачивания по две параллельные машинные строчки для сборки, собрать деталь оборки до размера линии притачивания, равномерно распределяя сборки.

- Наложить оборку лицевой стороной на лицевую сторону кокетки, уравнять срезы, приколоть, приметать со стороны оборки между строчками сборок.

- Наметить линию притачивания кокетки на основной детали строчкой ручных прямых стежков.

- Сложить основную деталь с деталью кокетки лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, приметать по намеченной линии притачивания.

- Притачать кокетку к основной детали со стороны кокетки.

- Удалить нитки временного назначения, обработать срезы шва.

- Заутюжить шов в сторону кокетки.

Промежуточная аттестация 2023-2024 учебный год

Учебный предмет: Швейное дело

Класс: 8

Форма проведения: Практическая работа

Тема:«Обработка нижнего среза кокетки оборкой на образце».

2 вариант

(с организующей и направляющей помощью педагога)

Цель: объективное установление фактического уровня освоения адаптированной основной общеобразовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы.

Задачи промежуточной аттестации:

Показать умения:

- работать по плану с помощью учителя;

- раскроить деталь оборки;

- распределять оборки равномерно по всей детали оборки;

- выполнить ровную машинную строчку притачивания кокетки к основной детали с закрепками;

-соблюдать ТБ при выполнении практического задания;

- следить за организацией рабочего места;

- анализировать качество работы.

Инструменты и принадлежности: ножницы, булавки, выкройка-шаблон из картона, портновский мел, швейная машина, гладильная доска и утюг.

Ход работы:

- Раскроить деталь оборки в полтора раза длиннее линии притачивания.

- Обработать отлетной срез оборки одним из видов обработки.

Проложить по срезу притачивания по две параллельные машинные строчки для сборки, собрать деталь оборки до размера линии притачивания, равномерно распределяя сборки.

- Наложить оборку лицевой стороной на лицевую сторону кокетки, уравнять срезы, приколоть, приметать со стороны оборки между строчками сборок.

- Наметить линию притачивания кокетки на основной детали строчкой ручных прямых стежков.

- Сложить основную деталь с деталью кокетки лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, приметать по намеченной линии притачивания.

- Притачать кокетку к основной детали со стороны кокетки.

- Удалить нитки временного назначения, обработать срезы шва.

- Заутюжить шов в сторону кокетки.